Příloha č.1 – Technická specifikace

- Lis na válcové balíky:

- Lis na válcovité balíky s variabilní komorou tvořenou pouze nekonečnými pásy bez dalších pomocných válců;

- Počet nekonečných pásů minimálně 4 kusy

- Konstrukce umožňující bezproblémové lisování sena, slámy a senáže (travní, vojtěškové, jetelové apod.), včetně nezbytné/doporučené výbavy pro bezvadnou funkci, např. senážní sada apod.

- Variabilní komora umožňující tvorbu balíků šířky min. 1,2 m a průměru balíků v rozsahu

min. 0,9 až 1,5 m;

- Lisovací systém umožňující tvorbu tzv. „měkkého jádra“ (snížení lisovacího tlaku uprostřed balíku);

- Ovládací systém umožňující z kabiny traktoru nastavení Ø balíku, tlak lisování, tlak lisování měkkého jádra včetně nastavení Ø měkkého jádra;

- Systém uzamčení/zajištění zavřené lisovací komory;

- Sběrací ústrojí šířky min. 2 m s aktivním záběrem (od levého krajního prstu sběrače po pravý krajní prst sběrače) min. 1,9 m;

- Sběrač s řízenou vodní dráhou, opatřený 2 výkyvnými, demontovatelnými kopírovacími koly;

- Usměrňovací, urovnávací volně otáčející se válec v prostoru nad sběračem;

- Minimálně 4-cípý řezací rotor zasahující do lisovací komory;

- Minimálně 14 řezacích nožů individuálně jištěných pružinami;

- Sada minimálně 14-ti slepých nožů;

- Hydraulicky jištěné spustitelné dno řezacích nožů se signalizací pohybu dna na ovládacím panelu;

- Elektronická kontrola (ukazatel) stlačení balíku vlevo/vpravo zobrazeno na ovládacím panelu;

- Minimálně 2 hnací válce pásů;

- Vázání do sítě;

- Vyhazovací rampa balíku;

- Kloubový hřídel s přetěžovací spojkou a volnoběžkou;

- Připojovací oj v horní poloze, typ závěsu oko do automatického závěsu;

- Automatické mazání řetězů;

- Centralizovaná mazací místa ložisek;

- Pneumatiky šířky min. 350 mm;

- Hmotnost max. 3 600 kg;

- Výbava splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR;

- Ovládací panel s displejem o vlastní úhlopříčce min. 5,5“;

- Pohon 1 000 ot/min.

- Obraceč píce:

- Nesený rotorový obraceč píce o záběru min. 7,69 m;

- Agregace do tříbodového závěsu traktoru kategorie II;

- Přídavné/pomocné kopírovací kolo uložené pod tříbodovým závěsem stroje;

- Podvozek tvořený vždy jedním opěrným kolem pod každým rotorem;

- Minimálně 6 rotorů o průměru min. 1,69 m;

- Rotory osazeny min. 7 rameny kruhovitého průřezu;

- Zahnutí ramen pro zvětšení výseče náběru hmoty;

- Pracovní orgány tvořeny stejně dlouhými pružnými prsty z pružinové oceli;

- Minimálně 2 pružné prsty na jednom rameni o průměru min. 9,5 mm;

- 5-ti četný závit pružných pracovních prstů;

- Systém uložení pracovních prstů umožňující nastavení až do 3 poloh pružných prst na rameni;

- Systém stabilizace stroje vůči tažnému prostředku při jízdě do zatáčky nebo při práci na svahu během pracovní činnosti, s automatickou aretací při přepravě;

- Přenos točivého momentu mezi jednotlivými rotory stroje bez přítomnosti kloubové hřídele;

- Hermeticky uzavřené převody jednotlivých rotorů s olejovou náplní;

- Kloubová hnací hřídel s přetěžovací spojkou, požadované otáčky 540 ot/min.;

- Výbava splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR;

- Hmotnost max. 1 100 kg;

- Transportní šířka max. 2,99 m;

- Transportní výška max. 3,4 m

- Balička válcovitých balíků:

- Tažená balička píce na válcovité balíky píce s vlastním nakládacím ramenem;

- Balička určená pro válcovité balíky o rozměrech šířky 1,2 m a průměru až 1,5 m do hmotnosti balíku 1 200 kg;

- Lanové (bovdenové) ovládání stroje v kombinaci s elektronickým počitadlem;

- Uložení balícího stolu před vlastní nápravou stroje;

- Minimálně 4 – pásový otočný stůl s vyklápěním balíků;

- Řetězový pohon válců balícího stolu;

- Počet ovinutí folie nastavitelný na terminálu;

- Šířka balící folie min. 750 mm;

- Automatické řezání a uchycení fólie pomocí samostatného hydraulického okruhu;

- Automatické zastavení balení a počítadlo otáček s displejem;

- Systém umožňující předpětí fólie až 70 %;

- Možnost rozšíření rozchodu pravé strany podvozku balíčky;

- Překlápěč balíků

Dodavatel svým podpisem vyjadřuje splnění požadavků na technickou specifikaci, popř. doplní navrhované parametry v rozsahu požadavku zadavatele.

V ………………..………,  dne ……………….

______________________________________

jméno, funkce a podpis oprávněné osoby nebo osob dodavatele